# SVESKA 3

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| R.br. | NASLOV | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (e) |
| 000 | Turističko informativni centar Adaptacija KULE 1 |  |  |
|  | I Pripremni radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PRIPREMNE RADOVE - Radovi će se izvoditi prema odgovarajućim odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja". Cijene sadrže pomoćni alat, potrošni materijal, radne skele, ostale troškove i zaradu preduzeća. - Pripremni radovi će se izvoditi sa stručnom radnom snagom i pod kontrolom stručnog lica. Prije raziđivanja izvođač će detaljno sagledati konstruktivni sistem objekta uz eventualna otvaranja kritičnih mjesta od havarije i način za bezbjedan rad radnika zaposlenih na raziđivanju. Sve nejasnoće izvođač mora prije početka raziđivanja rješiti sa projektantima konstrukcije i arhitekture. - Izvođač će izvršiti brižljivo raziđivanje materijala koji će se ponovo ugrađivati, u saradnji sa Investitorom. Izvršit će klasifikaciju materijala po upotrebljivosti. Upotrebljiv materijal složiti na gradilištu i zaštititi ga od spoljnih uticaja, a neupotrebljiv materijal odvesti na deponiju van gradilišta. - Cijene sadrže iznošenje, utovar i odvoz razidanog materijala na deponiju van gradilišta koji odredi Investitor, uz saglasnost nadležnog opštinskog organa. |  |  |
| 001 | Nabavka materijala i izrada ograde gradilišta i informacione table sa podacima o Investitoru, Projektantu, Nadzoru i roku završetka radova dimenzija 80x100 cm. | paušal | 1 |
|  | Ukupno 001-001 |  |  |
|  | II Radovi na raščišćavanju i raziđivanju |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE NA RAŠČIŠĆAVANjU I RAZIĐIVANjU - Radovi će se izvoditi prema odgovarajućim odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja". Cijene sadrže pomoćni alat, potrošni materijal, radne skele, ostale troškove i zaradu preduzeća. - Radovi će se izvoditi sa stručnom radnom snagom i pod kontrolom stručnog lica. Prije raziđivanja izvođač će detaljno sagledati konstruktivni sistem objekta uz eventualna otvaranja kritičnih mjesta i zaštitu od havarije i način za bezbjedan rad radnika zaposlenih na raziđivanju. Sve nejasnoće izvođač mora prije početka raziđivanja riješiti sa projektantima konstrukcije i arhitekture. - Izvođač će izvršiti brižljivo raziđivanje materijala koji će se ponovo ugrađivati, u saradnji sa Investitorom. Izvršiće klasifikaciju materijala po upotrebljivosti. Upotrebljiv materijal složiti na gradilištu i zaštititi ga od spoljnih uticaja, a neupotrebljiv materijal odvesti na deponiju van gradilišta. - Cijene sadrže iznošenje, utovar i odvoz razidanog materijala na deponiju van gradilišta koji odredi Investitor, uz saglasnost nadležnog opštinskog organa. |  |  |
| 002 | Demontaža vanjskih stepenika od drveta. Pažljivo demontirati drvene stepenike. Stepenike grubo očistiti i utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m (izvršena demontaža). |  |  |
| 003 | Demontaža postojeće drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Upotrebljiv materijal očistiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² (izvršena demontaža), ali je potrebno izvršiti isjecanje novoformirane međuspratne konstrukcije da bi se ugradilo stepenište koje vodi na tavan - galeriju. |  |  |
| 004 | Demontaža postojeće stolarije sa iznošenjem šuta i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po kom. Demontaža izvršena. |  |  |
| 005 | Demontaža postojeće betonske galanterije (ploče i žardinjere), ravnanje terena sitnim kamenim materijalom, ručno i mašinsko ravnanje istog. | m2 | 230,00 |
|  | Napomena: nakon završetka radova pažljivo pregledati konstrukciju postojećih temelja i u dogovoru sa Projektantom, Investitorom i Nadzorom utvrditi stanje i po potrebi definisati eventualne nepredviđene radove. |  |  |
|  | Ukupno 002-005 |  |  |
|  | III Zidarski radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE - Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN 300", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |
| 006 | Nabavka kamenih blokova, transport i zidanje masivnog kamenog zida stepeništa u produžnom krečnom malteru. Zidanje izvesti prema autentičnom načinu, sa pravilnim i propisanim vezovim i preklopima kamenih blokova i sa spojnicama od 1 - 1,5cm. Redove zidati horizontalno, preveze pravilno, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cijenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3. Na lokaciji se nalazi cca 60% kamena koji je potrebno očistiti, presložiti i ponovo ugraditi. | m3 | 9,50 |
| 007 | Nabavka materijala, transport i malterisanje unutrašnjih zidova sprata produžnim malterom u dva sloja. Prije malterisanja površine očistiti i isprskati razrijeđenim malterom. Maltere izvoditi sa industrijskim ranije pripremljenim malterima na bazi kreča poput Renoplus proizvođača Rofix ili drugo istih ili boljih karakteristika. Malter završno obraditi prateći postojeće konture zidova, a dijelove zidova sa jasno vidljivim kamenim blokovima ostaviti vidljive. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorijevanja". U cijenu uračunati i potrebnu skelu za izvođenje radova. Obračun po m². | m2 | 136,50 |
| 008 | Uklanjanje nečistoća pranjem vodom pod pritiskom i mehaničkim putem, čeličnim četkama, sa vanjskih i unutrašnjih površina bedema u sklopu Cjeline 4. U cijenu uračunati i pomoćnu skelu. Obračun po m2 | m2 | 230,40 |
|  | Ukupno 006-008 |  |  |
|  | IV Tesarski radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE - Tesarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN 600", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. - Utrošeni materijal mora odgovarati u pogledu kvaliteta odredbama pravinika i normativima, za svaku poziciju predračuna. - Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovaraii dimenzijama iz nacrta i propisane vlažnosti od 12 % vlage. |  |  |
| 009 | Nabavka materijala, transport i ugradnja drvenih međuspratnih čamovih greda dimenzija 18/20cm na osovinskom razmaku 80 cm. Na gredama uraditi šliceve za ugradnju šašovaca u svemu prema nacrtima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 | m2 | 55,00 |
| 010 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja šašovaca (daščice od cijepanog drveta) u šliceve na plafonskim gredama, u zoni mijenjanja međuspratne konstrukcije zbog ugradnje novog stepeništa, u svemu prema nacrtima i uputstvu projektanta. Između dvije naspramne grede, u žlijebove prosječene na bočnim stranama, nanizati listove šašovaca pod pravim uglom u odnosu na tavanjače i na rogove. Šašovci se izrađuju od bukovog ili hrastovog drveta prema nacrtu. Prilikom postavljanja i nizanja u tavanicu, oba kraja šašovaca malo pritesati da bi se podesili prema žlijebu u gredi u koju se nanižu. Na dijelovima gdje je izvedena konstrukcija, potrebno je obraditi spoj šašovaca i grede tesanom hrastovom daskom 24mm. Obračun po m2. | m2 | 99,00 |
|  | Ukupno 009-010 |  |  |
|  | V Kamenorezački radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KAMENOREZAČKE RADOVE - Kamenorezački radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN 300", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |
| 011 | Nabavka, transport i polaganje kamenih ploča - gazišta i čela stepeništa debljine 10-20 cm preko prethodno pripremljene podloge. Ploče gazišta osloniti na tlo. Obračun po m2. | m2 | 2,00 |
|  | Ukupno 011-011 |  |  |
|  | VI Izolaterski radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE - Horizontalne termoizolacije podova izvesti od od prefabrikovanih drvenih ploča - tipa Natur held wand 180 UDP-A 60mm ili slično. Prilikom izrade pridržavati se svih normi i preporuka proizvođača termoizolacije kao i načina ugradnje, pazeći da se spojevi ploča dobro uklapaju. Preko termoizolacije postavlja se PVC folija sa preklopima 10-15 cm. |  |  |
| 012 | Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne i krovne termoizolacije od prefabrikovanih drvenih ploča - tipa Natur held wand 180 UDP-A 60mm ili slično. Obračun po m2. | m2 | 77,09 |
| 013 | Nabavka materijala, transport i postavljanje jednog sloja PVC folije. Foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Obračun po m². | m2 | 80,00 |
|  | Ukupno 012-013 |  |  |
|  | VII Podopolagački radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE - Podopolagački radovi će biti urađeni u svemu po projektu i važećim standardima. Cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |
| 014 | Nabavka materijala, transport i ugradnja višeslojnog lameliranog poda, završni sloj hrast debljine minimalno 12mm (tipa Tarket ili slično), preko slijepog poda od OSB ploča 22mm. Pod postaviti po projektu i uputstvu projektanta. Slijepi pod i pripadajuća sokla ulaze u cijenu poda. Obračun po m2. | m2 | 77,09 |
|  | Ukupno 014-014 |  |  |
|  | VIII Stolarski radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE - Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu i važećim standardima od suve i kvalitetne građe. Cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju " Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |
| 015 | Nabavka materijala, izrada i montaža drvenog stepeništa od prvoklasnih hrastovih talpi debljine 40mm i nosećih greda, dimenzije 100/200mm. Stepenište izvesti u svemu prema detaljima iz projekta uz saglasnost odgovornog projektanta. Cijenom je obuhvaćena i stepenišna ograda, kao i prosijecanje postojećeg poda od dasaka. Obračun po m2. | m2 | 15,50 |
| 016 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora u kamenom zidu d=~98cm. Prozor izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima priloženim od strane nadležne institucije. Okove i ostalu pripadajuću opremu ugraditi uz pismenu saglasnost nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture. Sa donje strane štoka postaviti okapnicu od plastificiranog aluminijumskog lima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krilo prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom d=4+12+4cm, i kitovati odgovarajućim kitom. Prozor obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom u tri premaza sa dodatkom mat laka, u skladu sa autentičnim izgledom i konstrukcijom otvora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Poz P1– Zidarska mjera 60/100 cm Obračun po kom. | kom | 2,00 |
| 017 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora u kamenom zidu d=~98cm. Prozor izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima priloženim od strane nadležne institucije. Okove i ostalu pripadajuću opremu ugraditi uz pismenu saglasnost nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture. Sa donje strane štoka postaviti okapnicu od plastificiranog aluminijumskog lima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krilo prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom d=4+12+4cm, i kitovati odgovarajućim kitom. Prozor obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom u tri premaza sa dodatkom mat laka, u skladu sa autentičnim izgledom i konstrukcijom otvora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Poz P4– Zidarska mera 60/75 cm Obračun po kom. | kom | 2,00 |
| 018 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja jednokrilnog lučnog prozora u kamenom zidu d=~98cm. Prozor izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima priloženim od strane nadležne institucije. Okove i ostalu pripadajuću opremu ugraditi uz pismenu saglasnost nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture. Sa donje strane štoka postaviti okapnicu od plastificiranog aluminijumskog lima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krilo prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom d=4+12+4cm, i kitovati odgovarajućim kitom. Prozor obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom u tri premaza sa dodatkom mat laka, u skladu sa autentičnim izgledom i konstrukcijom otvora. Sve mјere provјeriti na licu mјesta. Poz P2– Zidarska mera 50/90 cm Obračun po kom. | kom | 1,00 |
| 019 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja jednokrilnog lučnog prozora u kamenom zidu d=~98cm. Prozor izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima priloženim od strane nadležne institucije. Okove i ostalu pripadajuću opremu ugraditi uz pismenu saglasnost nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture. Sa donje strane štoka postaviti okapnicu od plastificiranog aluminijumskog lima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krilo prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom d=4+12+4cm, i kitovati odgovarajućim kitom. Prozor obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom u tri premaza sa dodatkom mat laka, u skladu sa autentičnim izgledom i konstrukcijom otvora. Sve mјere provјeriti na licu mјesta. Poz P3– Zidarska mera 50/70 cm Obračun po kom. | kom | 1,00 |
|  | Ukupno 015-019 |  |  |
|  | IX Bravarski radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE - Bravarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu i važećim standardima. Cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju " Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |
| 020 | Nabavka materijala, izrada i montaža zastakljenog portala od PAMPLEX stakla debljine 10mm uz unutrašnju ivicu zida. Portal se sastoji od jednokrilnih staklenih vrata. Vrata su od PAMPLEX stakla d=10mm, opremljena odgovarajućom cilindar bravom i rukohvatom po izboru projektanta. Otvaranja prema šemi, uz otvaranje prema unutrašnjem prostoru. Sve mjere provjeriti na licu mesta. Okove raditi prema detalju proizvođača. Poz 2 – Zidarska mera 120/210 cm. Obračun po kom. | kom | 1,00 |
| 021 | Nabavka materijala, izrada i montaža drvenih vrata debljine 22mm (hrastova, jednostruka oplata, falcovana, metalni okovi) uz vanjsku ivicu zida. Vrata se otvaraju prema vanjskom prostoru, opremljena odgovarajućom cilindar bravom i rukohvatom po izboru projektanta. Otvaranja prema šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Okove raditi prema detalju proizvođača. Poz 2a – Zidarska mjera 120/210 cm. Obračun po kom. | kom | 1,00 |
|  | Ukupno 020-021 |  |  |

|  | Rekapitulacija radova cjelina 4 – Kula 1 |  |
| --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | RADOVI NA RAŠČIŠĆAVANJU I RAZIĐIVANJU |  |
| III | ZIDARSKI RADOVI |  |
| IV | TESARSKI RADOVI |  |
| V | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |
| VI | IZOLATERSKI RADOVI |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |
| VIII | STOLARSKI RADOVI |  |
| IX | BRAVARSKI RADOVI |  |
|  | Ukupno Kula 1 001-021 |  |

| R.br. | NASLOV | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (e) |
| 000 | Turističko informativni centar Adaptacija KULE 2 |  |  |
|  | I Pripremni radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PRIPREMNE RADOVE - Radovi će se izvoditi prema odgovarajućim odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja". Cijene sadrže pomoćni alat, potrošni materijal, radne skele, ostale troškove i zaradu preduzeća. - Pripremni radovi će se izvoditi sa stručnom radnom snagom i pod kontrolom stručnog lica. Prije raziđivanja izvođač će detaljno sagledati konstruktivni sistem objekta uz eventualna otvaranja kritičnih mjesta od havarije i način za bezbjedan rad radnika zaposlenih na raziđivanju. Sve nejasnoće izvođač mora prije početka raziđivanja rješiti sa projektantima konstrukcije i arhitekture. - Izvođač će izvršiti brižljivo raziđivanje materijala koji će se ponovo ugrađivati, u saradnji sa Investitorom. Izvršiće klasifikaciju materijala po upotrebljivosti. Upotrebljiv materijal složiti na gradilištu i zaštititi ga od spoljnih uticaja, a neupotrebljiv materijal odvesti na deponiju van gradilišta. - Cijene sadrže iznošenje, utovar i odvoz razidanog materijala na deponiju van gradilišta koji odredi Investitor, uz saglasnost nadležnog opštinskog organa. |  |  |
| 022 | Nabavka materijala i izrada ograde gradilišta i informacione table sa podacima o Investitoru, Projektantu, Nadzoru i roku završetka radova dimenzija 80x100 cm. | paušal | 1 |
|  | Ukupno 022-022 |  |  |
|  | II Radovi na raščišćavanju i raziđivanju |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE NA RAŠČIŠĆAVANjU I RAZIĐIVANjU - Radovi će se izvoditi prema odgovarajućim odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja". Cijene sadrže pomoćni alat, potrošni materijal, radne skele, ostale troškove i zaradu preduzeća. - Radovi će se izvoditi sa stručnom radnom snagom i pod kontrolom stručnog lica. Prije raziđivanja izvođač će detaljno sagledati konstruktivni sistem objekta uz eventualna otvaranja kritičnih mjesta i zaštitu od havarije i način za bezbjedan rad radnika zaposlenih na raziđivanju. Sve nejasnoće izvođač mora prije početka raziđivanja riješiti sa projektantima konstrukcije i arhitekture. - Izvođač će izvršiti brižljivo raziđivanje materijala koji će se ponovo ugrađivati, u saradnji sa Investitorom. Izvršiće klasifikaciju materijala po upotrebljivosti. Upotrebljiv materijal složiti na gradilištu i zaštititi ga od spoljnih uticaja, a neupotrebljiv materijal odvesti na deponiju van gradilišta. - Cijene sadrže iznošenje, utovar i odvoz razidanog materijala na deponiju van gradilišta koji odredi Investitor, uz saglasnost nadležnog opštinskog organa. |  |  |
| 023 | Demontaža krovnog pokrivača od šindre, krovne konstrukcije i ostalih slojeva krova uz vertikalni i horizontalni transport i slaganje u privremenu deponiju. Nakon pregleda, uz saglasnost nadzornog organa, neupotrebljiv materijal odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 stvarne površine. Pozicija rada izvedena. |  |  |
| 024 | Uklanjanje rastinja sa površina i iz unutrašnjosti kamenih zidova, mehaničkim putem i hemijskim sredstvima uz pažljiv rad i prethodno osiguranje konstrukcije. Šut odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 | m2 | 62,00 |
| 025 | Demontaža postojećeg unutrašnjeg, drvenog stepeništa, uz pažljiv rad i odlaganje demontiranog materijala na gradilišnu deponiju u svemu prema uputstvu nadzornog organa. Obračun po m1. | m1 | 4,80 |
| 026 | Uklanjanje postojećih, cementnih i PCM, fuga sa fasada uz pažljiv rad, da ne bi došlo do oštećenja pojedinih fasadnih blokova. Šut odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 189,21 |
| 027 | Uklanjanje kompletnog postojećeg unutrašnjeg maltera uz pažljiv rad, da ne bi došlo do oštećenja pojedinih blokova. Šut odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 117,70 |
| 028 | Demontaža dijela postojeće drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Upotrebljiv materijal očistiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² | m2 | 5,00 |
| 029 | Demontaža postojeće stolarije sa iznošenjem šuta i odvozom na gradsku deponiju. Otvori do 2m2. Obračun po kom. | kom | 6,00 |
| 030 | Demontaža postojeće stolarije sa iznošenjem šuta i odvozom na gradsku deponiju. Otvori do 5m2. Obračun po kom. | kom | 1,00 |
| 031 | Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Otvori se odbijaju. Obračun po m² obijene površine. | m2 | 50,00 |
| 032 | Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² poda. | m2 | 15,58 |
| 033 | Čišćenje šuta i znošenje istog van objekta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |
|  | Napomena: nakon završetka radova pažljivo pregledati konstrukciju postojećih temelja i u dogovoru sa Projektantom, Investitorom i Nadzorom utvrditi stanje i po potrebi definisati eventualne nepredviđene radove. |  |  |
|  | Ukupno 023-033 |  |  |
|  | III Zemljani radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE - Prije početka gradnje, zemljište gdje se podiže objekat, očistiti od rastinja, smeća i drugog otpada, te odvesti na deponiju koju odredi Investitor. - Po završetku gradnje izvršiti planiranje zemljišta, zatrpavanje jama, te uklanjanje privremenih objekata i svega nepotrebnog. Svaki eventualni arheološki nalaz prilikom iskopa, izvođač je obavezan prijaviti nadležnim institucijama. - Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze sve razupore, osiguranje, mostovi za prebacivanje materijala, kao i potrebno crpljenje oborinske ili podzemne vode iz iskopa. Obračun iskopanog materijala vrši se po m3 samoniklog tla. - Višak iskopane zemlje Izvođač će utovariti i odvesti kamionima na deponiju koju odredi Investitor uz saglasnost nadležnih opštinskih organa. Cijena sadrži i razastiranje i grubo planiranje zemlje na deponiji. |  |  |
| 033 | Ručno skidanje i grubo planiranje površinskog sloja zemlje treće kategorije radi izravnavanja terena na projektovanu kotu, sa tačnošću +/- 0,3cm u sloju prosječne debljine d=30cm sa odvozom viška materijala na deponiju. Obračun po m3. | m3 | 3,00 |
| 034 | Ručno skidanje i grubo planiranje površinskog sloja zemlje treće kategorije radi izravnavanja terena na projektovanu kotu, sa tačnošću +/-0,3cm u sloju prosječne debljine d=15 cm sa odvozom viška materijala na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 20,60 |
|  | Ukupno 033-034 |  |  |
|  | IV Zidarski radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE - Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN 300", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |
| 035 | Nabavka nedostajućih kamenih blokova, transport i popravka lukova prolaza fasadnih zidova, novim i razidanim blokovima, po uzoru na autentične, u produžnom krečnom malteru sa potrebnim podupiranjem. Zidanje izvesti prema autentičnom načinu, sa pravilnim i propisanim vezovim i preklopima kamenih blokova i sa spojnicama od 1 - 1,5cm. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cijenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3. | m3 | 3,40 |
| 036 | Nabavka materijala, transport i fugovanje (dersovanje) fasadnih kamenih zidova krečnim malterom u, najmanje, dva sloja. Širina fuge je 2-4 cm. Malter se nanosi u više tankih slojeva da ne bi došlo do pucanja fuga. Zidove fugovati pri umjerenim temperaturama. Prije fugovanja sve površine vanjskih kamenih zidova, koji se fuguju, isprati vodom pod pritiskom. Obračun po m2 fugovanih zidova sa potrebnom zidarskom skelom | m2 | 189,21 |
| 037 | Nabavka materijala, transport i fugovanje (dersovanje) unutrašnjih kamenih zidova prizemlja krečnim malterom u, najmanje, dva sloja. Širina fuge je 2-4 cm. Malter se nanosi u više tankih slojeva da ne bi došlo do pucanja fuga. Zidove fugovati pri umjerenim temperaturama. Prije fugovanja sve površine vanjskih kamenih zidova, koji se fuguju, isprati vodom pod pritiskom. Obračun po m2 fugovanih zidova sa potrebnom zidarskom skelom. | m2 | 117,00 |
| 038 | Nabavka materijala, transport i malterisanje unutrašnjih zidova sprata produžnim malterom u dva sloja. Prije malterisanja površine očistiti i isprskati razrijeđenim malterom. Maltere izvoditi sa industrijskim ranije pripremljenim malterima na bazi kreča poput Renoplus proizvođača Rofix ili drugo istih ili boljih karakteristika. Malter završno obraditi prateći postojeće konture zidova, a dijelove zidova sa jasno vidljivim kamenim blokovima ostaviti vidljive. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorijevanja". U cijenu uračunati i potrebnu skelu za izvođenje radova. Obračun po m². | m2 | 118,00 |
|  | Ukupno 035-038 |  |  |
|  | V Tesarski radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE - Tesarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN 600", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. - Utrošeni materijal mora odgovarati u pogledu kvaliteta odredbama pravinika i normativima, za svaku poziciju predračuna. - Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati dimenzijama iz nacrta i propisane vlažnosti od 12 % vlage. |  |  |
| 039 | Nabavka materijala, transport i ugradnja drvenih međuspratnih čamovih greda dimenzija 18/20cm na osovinskom razmaku 80 cm. Na gredama uraditi šliceve za ugradnju šašovaca u svemu prema nacrtima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 | m2 | 10,00 |
| 040 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja šašovaca (daščice od cijepanog drveta) u šliceve na plafonskim gredama, u zoni mijenjanja međuspratne konstrukcije zbog ugradnje novog stepeništa, u svemu prema nacrtima i uputstvu projektanta. Između dvije naspramne grede, u žlijebove prosječene na bočnim stranama, nanizati listove šašovaca pod pravim uglom u odnosu na tavanjače i na rogove. Šašovci se izrađuju od bukovog ili hrastovog drveta prema nacrtu. Prilikom postavljanja i nizanja u tavanicu, oba kraja šašovaca malo pritesati da bi se podesili prema žlijebu u gredi u koju se nanižu. Obračun po m2. | m2 | 70,00 |
|  | Ukupno 039-040 |  |  |
|  | VI Izolaterski radovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE - Izrada horizontalne hidroizolacije objekta radi se preko očišćene i suhe betonske podloge. Montažu izvoditi po recepturi proizvođača izolacije. Izolaciju čuvati od mehaničkog ili nekog drugog oštećenja. Preklopi redova lepenki u jednom sloju moraju biti 8-10 cm i dobro spojenih varenjem ili bitumenom, kao i preklopi drugih slojeva koji se postavljaju pod uglom od 90o u odnosu na prethodni sloj. Svi prelazi iz horizontalnog u vertikalni, povišeni položaj u zidu moraju se izvesti oblo, bez lomova, skošenjem od maltera 1:2 koji mora biti zaglađen. - Horizontalne termoizolacije podova izvesti od tvrdog, ekstrudiranog polistirena projektovane debljine. Prilikom izrade pridržavati se svih normi i preporuka proizvođača termoizolacije kao i načina ugradnje, pazeći da se spojevi ploča dobro uklapaju. Preko termoizolacije postavlja se PVC folija sa preklopima 10-15 cm. |  |  |
| 041 | Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne hidroizolacije ravnog krova sanitarnog čvora, od sledećih slojeva: - Bitulit - Kondorflex V4 ( varen 100% ); Kondorflex T4 ( varen 100% ). Obračun po m2. | m2 | 17,00 |
| 042 | Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne termoizolacije od estrudiranog polistirena. Obračun po m2. | m2 | 17,00 |
| 043 | Nabavka materijala, transport i postavljanje jednog sloja PVC - folije. Foliju na sastavima preklopiti za 15cm. Obračun po m². | m2 | 17,00 |
|  | Ukupno 041-043 |  |  |
|  | VII Kamenorezački radovi |  |  |
| 044 | Nabavka, transport i polaganje kamenih ploča - gazišta i čela stepeništa i podesta debljine 10-20 sm preko prethodno pripremljene podloge, na dijelovima gdje su nastupila oštećenja. Ploče gazišta osloniti na tlo. Obračun po m2. | m2 | 1,00 |
|  | Ukupno 044-044 |  |  |
|  | VIII Podopolagački radovi |  |  |
| 045 | Nabavka materijala, transport i ugradnja laminatnog poda minimalne debljine 14mm ("Tarket" ili sl.), preko slijepog poda. Gazni sloj hrast. Pod postaviti po projektu i uputstvu projektanta. Slijepi pod i pripadajuća sokla ulaze u cijenu poda. Obračun po m2. | m2 | 85,61 |
|  | Ukupno 045-045 |  |  |
|  | IX Stolarski radovi |  |  |
| 046 | Nabavka materijala, izrada i montaža drvenog stepeništa od prvoklasnih hrastovih talpi debljine 40mm i nosećih greda, dimenzije 100/200mm. Stepenište izvesti u svemu prema detaljima iz projekta uz saglasnost odgovornog projektanta. Cijenom je obuhvaćena i stepenišna ograda. Obračun po m2. | m2 | 11,54 |
| 047 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora u kamenom zidu d=~98cm. Prozor izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima priloženim od strane nadležne institucije. Okove i ostalu pripadajuću opremu ugraditi uz pismenu saglasnost nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture. Sa donje strane štoka postaviti okapnicu od plastificiranog aluminijumskog lima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krilo prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom d=4+12+4cm, i kitovati odgovarajućim kitom. Prozor obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom u tri premaza sa dodatkom mat laka, u skladu sa autentičnim izgledom i konstrukcijom otvora. Poz P1 – Zidarska mjera 75/95 cm. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. | kom | 2,00 |
| 048 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora u kamenom zidu d=~98cm. Prozor izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima priloženim od strane nadležne institucije. Okove i ostalu pripadajuću opremu ugraditi uz pismenu saglasnost nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture. Sa donje strane štoka postaviti okapnicu od plastificiranog aluminijumskog lima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krilo prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom d=4+12+4cm, i kitovati odgovarajućim kitom. Prozor obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom u tri premaza sa dodatkom mat laka, u skladu sa autentičnim izgledom i konstrukcijom otvora. Poz P2 – Zidarska mjera 35/40 cm. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. | kom | 3,00 |
| 049 | Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora u kamenom zidu d=~98cm. Prozor izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima priloženim od strane nadležne institucije. Okove i ostalu pripadajuću opremu ugraditi uz pismenu saglasnost nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture. Sa donje strane štoka postaviti okapnicu od plastificiranog aluminijumskog lima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krilo prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom d=4+12+4cm, i kitovati odgovarajućim kitom. Prozor obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom u tri premaza sa dodatkom mat laka, u skladu sa autentičnim izgledom i konstrukcijom otvora. Poz P3– Zidarska mjera 30/40 cm. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. | kom | 1,00 |
| 050 | Nabavka materijala, izrada i montaža jednokrilnih unutrašnjih plastičnih vrata. U donjem dijelu vrata smještena je rešetka za ventilaciju. Dimenzija i način otvaranja prema nacrtima i šemi bravarije. Završna obrada plastični profil/sendvič panel u bijeloj boji, a okov, brava, rukohvat i odbojnik po izboru projektanta. Otvaranja prema šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Okove raditi prema detalju proizvođača. Obračun po kom. Poz V1– Zidarska mjera 80/240 cm | kom | 1,00 |
|  | Ukupno 046-050 |  |  |
|  | X Bravarski radovi |  |  |
| 051 | Nabavka materijala, izrada i montaža zastakljenog portala od PAMPLEX stakla debljine 10mm uz unutrašnju ivicu zida. Portal se sastoji od jednokrilnih staklenih vrata. Vrata su od PAMPLEX stakla d=10mm, opremljena odgovarajućom cilindar bravom i rukohvatom po izboru projektanta. Otvaranja prema šemi, uz otvaranje prema unutrašnjem prostoru. Sve mjere provjeriti na licu mesta. Okove raditi prema detalju proizvođača. Poz 2 – Zidarska mera 120/210 cm. Obračun po kom. | kom | 1,00 |
| 052 | Nabavka materijala, izrada i montaža drvenih vrata debljine 22mm (hrastova, jednostruka oplata, falcovana) uz vanjsku ivicu zida. Vrata se otvaraju prema vanjskom prosotoru, opremljena odgovarajućom cilindar bravom i rukohvatom po izboru projektanta. Otvaranja prema šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Okove raditi prema detalju proizvođača. Poz 2a – Zidarska mjera 120/210 cm. Obračun po kom. | kom | 1.00 |
|  | Ukupno 051-052 |  |  |
|  | XI Keramičarski radovi |  |  |
| 053 | Nabavka materijala, transport i postavljanje podne protivklizne uvozne granitne keramike, d=1 cm, I klase, dimenzija max. 60x60 cm, na sloju cementnog maltera, d=8cm. Granitnu keramiku postavljati u slogu po izboru projektanta. Slaganje fuga na fugu (u liniji), fugovanje toniranom vodootpornom fugen masom. Izvođač je obavezan da pre početka rada pribavi usmenu saglasnost projektanta za sledeće stavke od važnosti za izgled: Tip, vrstu, boju i ton pločica na osnovu uzoraka predstavljenih na uvid projektantu (moguć je izbor različitih vrsta pločica iste klase, u zavisnosti od namene prostorija), bliže odrednice o veličinu i slogu pločica. Obračun po m2. | m2 | 14,65 |
| 054 | Nabavka materijala, transport i postavljanje zidne uvozne granitne keramike, d=1cm, I klase, dimenzija max. 60x60 cm, na sloju ljepka. Vezivo ljepak za zidne pločice-obavezno naručen od proizvodjača pločica. Granitnu keramiku postavljati u slogu po izboru projektanta. Slaganje fuga na fugu (u liniji), fugovanje toniranom vodootpornom fugen masom. Izvođač je obavezan da pre početka rada pribavi usmenu saglasnost projektanta za sledeće stavke od važnosti za izgled: Tip, vrstu, boju i ton pločica na osnovu uzoraka predstavljenih na uvid projektantu (moguć je izbor različitih vrsta pločica iste klase, u zavisnosti od namene prostorija), bliže odrednice o veličinu i slogu pločica. Obračun po m2. | m2 | 79,50 |
|  | Ukupno 053-054 |  |  |

|  | Rekapitulacija radova cjelina 4 – Kula 2 |  |
| --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | RADOVI NA RAŠČIŠĆAVANJU I RAZIĐIVANJU |  |
| III | ZEMLJANI RADOVI |  |
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |
| V | TESARSKI RADOVI |  |
| VI | IZOLATERSKI RADOVI |  |
| VII | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |
| VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |
| IX | STOLARSKI RADOVI |  |
| X | BRAVARSKI RADOVI |  |
| XI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |
|  | Ukupno Kula 2 022-054 |  |

| R.br. | NASLOV | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (e) |
| 000 | Turističko informativni centar Adaptacija KULE 2 – instalacije vodovoda i kanalizacije |  |  |
|  | I Pripremni radovi |  |  |
| 055 | Demontaža postojeće opreme i razvoda toaleta. Umivaonici, slavine šolje, vodokotlići, cijevi i sl. Obračun paušalno. | paušal | 1 |
|  | Ukupno 055-055 |  |  |
|  | II Montažni radovi |  |  |
| 056 | Nabavka i ugradnja čeličnih pocinkovanih vodovodnih cijevi sa svim odgovarajućim fitinzima. Montirati vodovodnu mrežu u svemu prema projektu i uputstvu nadzornog organa. Cijevi za zid moraju biti pričvršćene obujmicama na svakih 1.5-2.0 m. Cijevi u zemlji izolovati. Cijela vodovodna mreža prije zatvaranja mora biti ispitana na pritisak. Po završenom ispitivanju izvršiti izolaciju hladne vode radi zaštite od kondezacije, a cijev tople vode od propuštanja toplote. Napomena: u zagradi dati profili cijevi za eventualno izvođenje instalacija od akvaterm cijevi. Ø 15 (20 mm) | m2 | 15.00 |
| 057 | Nabavka i ugradnja čeličnih pocinkovanih vodovodnih cijevi sa svim odgovarajućim fitinzima. Montirati vodovodnu mrežu u svemu prema projektu i uputstvu nadzornog organa. Cijevi za zid moraju biti pričvršćene obujmicama na svakih 1.5-2.0 m. Cijevi u zemlji izolovati. Cijela vodovodna mreža prije zatvaranja mora biti ispitana na pritisak. Po završenom ispitivanju izvršiti izolaciju hladne vode radi zaštite od kondezacije, a cijev tople vode od propuštanja toplote. Napomena: u zagradi dati profili cijevi za eventualno izvođenje instalacija od akvaterm cijevi. Ø 20 (25 mm) | m2 | 48.70 |
| 058 | Nabavka i ugradnja ventila sa pratećom opremom, ravni propusni sa točkićem Ø15 | kom | 1 |
| 059 | Nabavka i ugradnja ventila sa pratećom opremom, ravni propusni sa točkićem Ø20 | kom | 1 |
| 060 | Po završenoj montaži izvršiti dezinfekciju i hlorisanje cjelokupne mreže kako bi bila ispravna za ljudsku upotrebu. Pribaviti kod Zavoda za zaštitu zdravlja potvrdu o ispravnosti vode. | paušal | 1 |
| 061 | Nabavka i montaža vodomjera sa svim potrebnim ventilima za priključak i ispravan rad. Vodomjer mora biti sa vidnim oznakama za mjerenje protoka i fabrički plombiran. Vodomjer Ø15. | kom | 1 |
| 062 | Izrada priključaka na postojeću mrežu prema saglasnosti i projektu priključka "Vodovod" A.D. Banja Luka. | kom | 1 |
| 063 | Nabaviti i montirati plastične cijevi od PVC-a sa svim potrebnim fazonskim komadima. Spajanje vršiti umetanjem gumenog prstena u žlijeb mufa. Prsten mora biti fabrički proizveden i odgovarati standardima. Cijevi na spoju namazati kalijumovim sapunom. Prije zatvaranja mrežu ispitati na vodoizdržljivost u prisustvu nadzornog organa. Obračunava se po metru montirane i ispitane mreže, mjerene po osovini cijevi i fazonskih komada. Ø50 | m1 | 5.00 |
| 064 | Nabaviti i montirati plastične cijevi od PVC-a sa svim potrebnim fazonskim komadima. Spajanje vršiti umetanjem gumenog prstena u žlijeb mufa. Prsten mora biti fabrički proizveden i odgovarati standardima. Cijevi na spoju namazati kalijumovim sapunom. Prije zatvaranja mrežu ispitati na vodoizdržljivost u prisustvu nadzornog organa. Obračunava se po metru montirane i ispitane mreže, mjerene po osovini cijevi i fazonskih komada. Ø75 | m1 | 4.50 |
| 065 | Nabaviti i montirati plastične cijevi od PVC-a sa svim potrebnim fazonskim komadima. Spajanje vršiti umetanjem gumenog prstena u žlijeb mufa. Prsten mora biti fabrički proizveden i odgovarati standardima. Cijevi na spoju namazati kalijumovim sapunom. Prije zatvaranja mrežu ispitati na vodoizdržljivost u prisustvu nadzornog organa. Obračunava se po metru montirane i ispitane mreže, mjerene po osovini cijevi i fazonskih komada. Ø110 | m1 | 5.50 |
| 066 | Nabaviti i montirati plastične cijevi od PVC-a sa svim potrebnim fazonskim komadima. Spajanje vršiti umetanjem gumenog prstena u žlijeb mufa. Prsten mora biti fabrički proizveden i odgovarati standardima. Cijevi na spoju namazati kalijumovim sapunom. Prije zatvaranja mrežu ispitati na vodoizdržljivost u prisustvu nadzornog organa. Obračunava se po metru montirane i ispitane mreže, mjerene po osovini cijevi i fazonskih komada. Ø160 | m1 | 12.00 |
| 067 | Nabavka i montaža ventilacione glave od pocinkovanog lima debljine 0.6 mm, dužine cca 0.8 m tako sa bude ugrađeno van krova 0.5 m. Ventilaciona glava je proširenje ventilacionih cijevi za 50 mm. Po ravnom krovu opšiti glavu limom. Obračun po montiranom komadu. | kom | 1 |
| 068 | Izrada priključaka na javnu kanalizaciju preko postojećeg šahta prema saglasnosti i projektu priključka "Vodovod" A.D. Banja Luka | paušal | 1 |
|  | Ukupno 056-068 |  |  |
|  | III Sanitarna oprema |  |  |
| 069 | Nabavka i montaža WC školjki sa vodokotlićem. | kom | 2 |
| 070 | Nabavka i montaža umivaonika sa slavinom za toplu i hladnu vodu. | kom | 2 |
| 071 | Nabavka i ugradnja trokadera sa slavinom za toplu i hladnu vodu. | kom | 1 |
| 072 | Nabavka i ugradnja ogledala, držača za ubruse i sapun. Sve komplet. | kom | 2 |
| 073 | Nabavka i ugradnja podnih slivnika, Ø50. | kom | 2 |
| 074 | Nabavka i ugradnja bojlera 50 l. | kom | 1 |
|  | Ukupno 069-074 |  |  |
|  | IV Ostali radovi |  |  |
| 075 | Hidrauličko ispitivanje montiranih cjevovoda vodovoda i kanalizacije prema uputstvima za tlačnu probu. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |
| 076 | Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenih priključaka vodovoda i kanalizacije radi potrebe evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |
|  | Ukupno 075-076 |  |  |

|  | Rekapitulacija radova vodovoda i kanalizacije cjelina 4 – Kula 2 |  |
| --- | --- | --- |
| I | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |
| II | MONTAŽNI RADOVI |  |
| III | SANITARNA OPREMA |  |
| IV | OSTALI RADOVI |  |
|  | Ukupno vodovod i kanalizacija Kula 2 055-076 |  |

| R.br. | NASLOV | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (e) |
| 000 | Turističko informativni centar Adaptacija KULA 1 i KULA 2 – elektroinstalacije, jaka struja i gromobran |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE Isporučiti i transportovati na gradilište sav potreban materijal i izraditi el. instalaciju u svemu prema priloženoj tekstualnoj i grafičkoj dokumentaciji ovog projekta, sa ugradnjom kvalitetnog materijala i opreme, kao i svim potrebnim pomoćnim materijalom i stručnom radnom snagom, a u skladu sa važećim propisima. Svi pomenuti proizvođači opreme su navedeni kao referentni tako da investitor može da se odluči i za druge proizvođače sa opremom istih karakteristika. |  |  |
|  | I Glavni priključni i mjerno-distributivni ormari |  |  |
| 077 | Isporuka i montaža kablovske priključne kutije (KPOV-S2), u svemu prema propisima nadležne ED, sa ugrađenih komada komplet osigurača NV1-250/(3h80A), preostala tri predvidjeti samo postolja) i usklađene sa pripadajućim jednopolnim šemama distributivno-mjernih ormara. | komplet | 1 |
| 078 | Izrada, isporuka i montaža distributivno-mjernog razvodnog ormara, označenog na crtežima sa DMO. Ormar treba da bude izrađen od čeličnog lima ojačanog profilima, obojen osnovnom i zaštitnom bojom, obezbijeđen vratima sa bravom, stepen zaštite IP 44. Ormar ima dva dijela i izveden je za montažu na zid, sa uvodnicama s donje strane. U DMO se ugrađuje sledeća oprema: Rastavna sklopka 3-p, sa NV osiguračima, 160/80A, 660V, slična tip 00.ST8, "SCHRACK" (mjerni dio). | komplet | 1 |
| 079 | Dvotarifno, digitalno, trofazno brojilo aktivne energije sa uklopnim satom, 3x400/230V, 50Hz, 10-40A, kl. tačnosti 1, tip DB2 "ENEL" ili sl. | kom | 1 |
| 080 | Voltmetar 400V za kontrolu faznih i linijskih napona. | kom | 1 |
| 081 | Voltmetarska preklopka 4G10-66U. | kom | 1 |
| 082 | Signalne svjetiljke sa komplet osiguračima, stakleni, 230V, 1A. | kom | 3 |
| 083 | Limitator 3p, 63A, C-karakteristike isključenja, 230/400V, 10kA. | kom | 1 |
| 084 | Rastavna sklopka 3-p, sa NV osiguračima, 160/40A, 660V, slična tip 00.ST8, "SCHRACK" (odvodni dio). | komplet | 1 |
| 085 | Rastavna sklopka 3-p, sa NV osiguračima, 160/50A, 660V, slična tip 00.ST8, "SCHRACK" (odvodni dio). | komplet | 1 |
| 086 | Sve komplet sa sabirnicama, uvodnicama, glavnim stezaljkama u dovodu, rednim stezaljkama u odvodima, licnastim provodnicima za galvansko premošćenje vrata, zupčastim podmetačima i pripadajućim zavrtnjevima kao i ostalim materijalom. Sa unutrašnje strane vrata u džep staviti primjerak jednopolne šeme usaglašenu sa ormarom. (odvodni dio). | kom | 1 |
|  | Ukupno 077-086 |  |  |
|  | II Napojni vodovi |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE Pozicije obuhvataju isporuku, transport, skladištenje na gradilištu, polaganje napojnih kablova razvodnih ormara, na unaprijed pripremljene kablovske regale, izradu kablovskih završetaka obilježavanje i povezivanje, ispitivanje, puštanje pod napon i garantni rok prema Ugovoru sa Investitorom. Svi specificirani kablovi su sa bakarnim žilama, tipova i presjeka prema pozicijama predmjera radova. |  |  |
| 087 | XPOO, 4x70mm2 | m1 | 80 |
| 088 | XPOO-A, 4x150mm2 | m1 | 140 |
| 089 | Trasiranje i iskop rova dimenzija 0,4x0,8m u zemljištu 3. kategorije za napajanje KPOV-S2 priključnog ormara Kula i polaganje kablova između Kula 1 i 2, formiranje posteljice od dva sloja pijeska granulacije do 4mm ili usitnjenje i prosijane zemlje "zdravice" debljine sloja posteljice od po 10 cm. Postavljanje PVC štitnika na 10 cm iznad kabla i PVC trake za upozorenje na 40 cm iznad kabla. Tamponiranje rova u slojevima od oko 30 cm sa nabijanjem mehaničkim nabijačem u najmanje dva sloja i odvozom viška materijala. NAPOMENA: Stavka obuhvata dio kanala u koji se polaže napojni kabl TS - Kula1, jer se većim dijelom trasa poklapa sa već predviđenim kanalima za polaganje kablova vanjske rasvjete u već projektovanim cjelinama. | m1 | 100 |
| 090 | Isporuka i polaganje napojnog kabla objekta tip HPOO-A, 4x150 mm2 1kV, najvećim dijelom u rovu iz prethodne stavke, a manjim kroz cijevi. Kabal se polaže od trafostanice TS, do kablovskog priključnog ormara KPOV-S2 ormara na fasadi Kule 1, prema osnovi. Pozicijom obuhvaćen transport, razvlačenje, polaganje i obilježavanje kabla. | m1 | 140 |
| 091 | Isporuka i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm u rov iz tačke 2, paralelno sa napojnim kablom TS - KULA1. | m1 | 40 |
| 092 | Isporuka i polaganje gibljivih crijeva, za beton, za prolaz i zaštitu napojnih kablova pri prolasku kroz zidove ili grede i polaganju u pod, Ø 20mm. | m1 | 55 |
| 093 | Isporuka i polaganje gibljivih crijeva, za beton, za prolaz i zaštitu napojnih kablova pri prolasku kroz zidove ili grede i polaganju u pod, Ø 15mm. | m1 | 35 |
|  | Ukupno 087-093 |  |  |
|  | III Razvodni ormari |  |  |
| 094 | Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormara označenog na crtežima sa RO-1. Ormar treba da bude izrađen od čeličnog lima ojačanog profilima, obojen osnovnom i zaštitnom bojom, obezbijeđen vratima sa bravom, mehaničke zaštite IP-44. Ormar je izrađen iz dva dijela: mrežnim i agregatskim. U ormar ugraditi sljedeću opremu: Zaštitni termomagnetni prekidač, sličan tip MC1B A40, 25kA, "SCHRACK", sa naponskim okidačem, tj. mogućnošću daljinskog isklopa (vatrodojavna centrala i sl.) | kom | 1 |
| 095 | Zaštitni uređaj diferencijalne struje, tip BCFO 40/4/0,03A, "SCHRACK" | kom | 1 |
| 096 | Tipske bakarne sabirnice | kom | 5 |
| 097 | Signalne svjetiljke sa komplet osiguračima, stakleni , 230V, 1A | kom | 3 |
| 098 | Automatski jednopolni prekidač ‚‚ETI‚‚ 250/380V, B6A, 10kA, ili sl. | kom | 12 |
| 099 | Automatski jednopolni prekidač ‚‚ETI‚‚ 250/380V, B10A, 10kA, ili sl. | kom | 3 |
| 100 | Automatski jednopolni prekidač ‚‚ETI‚‚ 250/380V, B16A, 10kA, ili sl. | kom | 16 |
| 105 | Grebenasta sklopka 0-1, jednopolna, 10A, proizvođač "Schrack" ili sl. | kom | 2 |
| 106 | Grebenasta sklopka 1-0-2, jednopolna, 16A, proizvođač "Schrack" ili sl. | kom | 1 |
| 107 | Kontakter 1p, 16A, 230V, proizvođač "Schrack" ili sl. | kom | 2 |
| 108 | Fotorele komplet sa fotosondom | komplet | 1 |
| 109 | Komplet sa svim ostalim potrebnim materijalom, šemiranjem i jednopolnom šemom | kom | 1 |
| 110 | Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormara označenog na crtežima sa RO-2. Ormar treba da bude izrađen od čeličnog lima ojačanog profilima, obojen osnovnom i zaštitnom bojom, obezbijeđen vratima sa bravom, mehaničke zaštite IP-44. U ormar ugraditi sledeću opremu: Zaštitni termomagnetni prekidač, sličan tip MC1B A40, 25kA, "SCHRACK", sa naponskim okidačem, tj. mogućnošću daljinskog isklopa (vatrodojavna centrala i sl.) | kom | 1 |
| 111 | Zaštitni uređaj diferencijalne struje, tip BCFO 40/4/0,03A, "SCHRACK" | kom | 1 |
| 112 | Tipske bakarne sabirnice | kom | 5 |
| 113 | Signalne svjetiljke sa komplet osiguračima, stakleni , 230V, 1A | kom | 3 |
| 114 | Automatski jednopolni prekidač ‚‚ETI‚‚ 250/380V, B6A, 10kA, ili sl. | kom | 7 |
| 115 | Automatski jednopolni prekidač ‚‚ETI‚‚ 250/380V, B10A, 10kA, ili sl. | kom | 3 |
| 116 | Automatski jednopolni prekidač ‚‚ETI‚‚ 250/380V, B16A, 10kA, ili sl. | kom | 12 |
| 117 | Automatski jednopolni prekidač ‚‚ETI‚‚ 250/380V, C20A, 10kA, ili sl. | kom | 1 |
| 118 | Grebenasta sklopka 0-1, jednopolna, 10A, proizvođač "Schrack" ili sl. | kom | 2 |
| 119 | Grebenasta sklopka 1-0-2, jednopolna, 16A, proizvođač "Schrack" ili sl. | kom | 1 |
| 120 | Kontakter 1p, 16A, 230V, proizvođač "Schrack" ili sl. | kom | 1 |
| 121 | Fotorele komplet sa fotosondom | komplet | 1 |
| 122 | Komplet sa svim ostalim potrebnim materijalom, šemiranjem i jednopolnom šemom | kom | 1 |
|  | Ukupno 094-122 |  |  |
|  | IV Instalacija opšteg i sigurnosnog osvjetljenja |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE Pozicija obuhvata kablove za napajanje svetiljki i upravljanje rasvjetom, lokalno preko klasišnih prekidača i dimera. Instalacioni provodnici polažu se: - u zidovima od kamena, u tvrdim PVC cijevima, položenim u toku izrade zidova - u podu, polaganjem u tvrde PVC cijevi, položenim u toku betoniranja |  |  |
| 123 | PP-Y 3x1,5 mm2 (uključujući bužire) | m1 | 960 |
| 124 | PP-Y 3x2,5 mm2 (uključujući bužire) | m1 | 150 |
| 125 | Isporuka i montaža sledećih svjetiljki, kompletnih sa pripadajućim izvorima svjetlosti, sličnih: Reflektorska svjetiljka predviđena za montažu na šinu tipa MUSA MIDI LRS612 HAL-R111-24-К ЕТ 3C GR, 50W, kućište od aluminijuma, proizvođač “Philips” ili odgovarajući ekvivalent. (С1)- Obaveza korisnika. | kom | 30 |
| 126 | Nabavka i montaža: aluminijumska šina RCS750 3C L2000, proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 25 |
| 127 | Nabavka i montaža: aluminijumska šina RCS 750 3C L1000, proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 10 |
| 128 | Napojni kit za RCS šinu ZRS750 3C EPSL, 250V, 16А. BK, proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 10 |
| 129 | Ravna spojnica za RCS šinu ZRS750 3C ICP, 250V, 16A, BK, proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 25 |
| 130 | Ugaona spojnica za RCS šinu ZRS750 3C, ACP, 250V, 16А, BK, proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 17 |
| 131 | Т spojnica za RCS šinu ZRS750 3C, TCPL, 250V, 16А, BK, proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 3 |
| 132 | Т spojnica za RCS šinu ZRS750 3C, TCPL, 250V, 16А, BK, proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 3 |
| 133 | Nosač za RCS šinu ZRS700 2C/3C SPCL Proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 53 |
| 134 | Nosač za RCS šinu ZRS700 2C/3C SPC Proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 50 |
| 135 | Stropni nosač sajle ZRS700 2C/3C SCP Proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 50 |
| 136 | Poklopac stropnog nosača sajle ZRS700 2C/3C SCP, SMC Proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 50 |
| 137 | Spojni element sajla/nosač šine ZCS 750 3C ADX Proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent | kom | 50 |
| 138 | Sajlica za ovjes šine na strop, ZRS700 2C/3C SMS, dužina 1,5m. | kom | 43 |
| 139 | Nadgradna svjetiljka GONDOLA, tip FWG201 2xPL-C/4P18W HF WH, IP65. Svjetiljka se isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom. Proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent. (S2) | kom | 10 |
| 140 | Nadgradna svetiljka, tip FWG 210 1xPL-C/4P26W HF WH. Svjetiljka se isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom. Proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent. (S4) | kom | 8 |
| 141 | Protivpanična svjetiljka, tip 614 1xFLC 11W,S/E, IP65 autonomije od 3h, pripravan spoj. Svjetiljka je izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata sa komplet izvorom svjetla. Svjetiljke uključuju i oznake smjera kretanja PRAVO. Isporučilac BUCK ili odgovarajući ekvivalent. (S7) | kom | 10 |
| 142 | Protivpanična svjetiljka, tip 614 1xFLC 11W,S/E, IP65 autonomije od 3h, pripravan spoj. Svjetiljka je izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata sa komplet izvorom svjetla. Svjetiljke uključuju i oznake smjera kretanja lijevo/desno. Isporučilac BUCK ili odgovarajući ekvivalent. (S7) | kom | 9 |
| 143 | Protivpanična svjetiljka, tip 614 1xFLC 11W,S/E, IP65 autonomije od 3h, pripravan spoj. Svjetiljka je izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata sa komplet izvorom svjetla. Svjetiljke uključuju i oznake smjera kretanja EXIT. Isporučilac BUCK ili odgovarajući ekvivalent. (S7) | kom | 2 |
| 144 | Nadgradna svjetiljka, tip FWG211 1xPL-C/4P18W HF WH, IP65. Svjetiljka se isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom. Proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent. (S8) | kom | 4 |
| 145 | Nadgradna svjetiljka, tip TCW060 2xTL5-35W HF IP65. Svjetiljka se isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom, proizvođač "Philips" ili odgovarajući ekvivalent. (S9) | kom | 3 |
| 146 | Sitni nespecificirani instalacioni materijal (sajlice, tiplovi itd.) | paušalno | 1 |
| 147 | Običan instalacioni prekidač, 2 modula, 10A, 250V, za u zid, komplet sa pripadajućom kutijom, nosivim i ukrasnim okvirom, proizvođač "Legrand" ili ekv. | kom | 7 |
| 148 | Serijski instalacioni prekidač, 2 modula, 10A, 250V, za u zid, komplet sa pripadajućom kutijom, nosivim i ukrasnim okvirom, proizvođač "Legrand" ili ekv. | kom | 3 |
| 149 | Naizmjeničnii instalacioni prekidač, 2 modula, 10A, 250V, za u zid, komplet sa pripadajućom kutijom, nosivim i ukrasnim okvirom, proizvođač "Legrand" ili ekv. | kom | 7 |
| 150 | Ukrsni instalacioni prekidač, 2 modula, 10A, 250V, za u zid, komplet sa pripadajućom kutijom, nosivim i ukrasnim okvirom, proizvođač "Legrand" ili ekv. | kom | 1 |
| 151 | Kontroler rasvjete za izložbeni prostor, 3-kanalni, 1000W/kanalu, 230V, 50Hz, sličan tip 784 30, fa."Legrand", sa ugradnom kutijom tip 801 24 i ukrasnim okvirom tip 790 39 (Al). | Komplet | 1 |
| 152 | Kontroler rasvjete za Izložbeni prostor, 400W, 230V, 50Hz, sličan tip 784 01, fa."Legrand", sa ugradnom kutijom i ukrasnim okvirom | komplet | 7 |
| 153 | Sitni nespecificirani instalacioni materijal (obujmice, uvodnice, izolir traka, tiplovi itd. | paušal | 1 |
|  | Ukupno 123-153 |  |  |
|  | V Elektroinstalacija utičnica i izvoda |  |  |
| 154 | Isporuka i montaža elektroinstalacionog materijala: monofazna utičnica, opšte namjene, sa kontaktom za uzemljenje, ugradna sa poklopcem u nivou zida, 16A, 250V, komplet sa pripadajućom PVC kutijom Ø 60mm | kom | 42 |
| 155 | Isporuka i ugradnja podne kutije sa ugrađenih 3 kom monofaznih utičnica sa zaštitnim kontaktima 2P+PE i 3 kom rač/tel utičnica RJ45, cat6, sa odgovarajućom plastičnom ugradnom kutijom sa napajanjem savitljivim cijevima, poklopcem od nehrđajućeg čelika i sa svim potrebnim montažnim elementima, IP65, fa. Legrand, Obo Beterman ili ekv. Sve komplet. | komplet | 4 |
| 156 | Pozicija obuhvata napajanje monofaznih i trofaznih: utičnica i fiksnih izvoda opste i tehnološke namjene, jake i slabe struje. Instalacioni provodnici polažu se u betonu i zidovima od kamena i u podu, kroz gibljive bužire položene u toku radova, za utičnice PP-Y 3x2,5 mm2 | m1 | 490 |
| 157 | Isporuka, transport i ugradnja gibljivih bužira koje služe za prolaz i zaštitu kablova pri prolasku kroz betonske i kamene zidove, grede ili pri polaganju u pod, Ø 20mm | m1 | 380 |
| 158 | Sitni nespecificirani instalacioni materijal (obujmice, uvodnice, izolir traka, tiplovi itd.) | paušal | 1 |
|  | Ukupno 154-158 |  |  |
|  | VI Instalacija grijanja, klimatizacije i ventilacije |  |  |
| 159 | Isporuka i polaganje kablova za napajanje razvodnog ormara za potrebe grijanja kablom tipa PPOO-U 5x4mm2. | m1 | 34 |
| 160 | Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormara za potrebe grijanja. Ormar sadrži sljedeću opremu: -automatski jednopolni prekidač ETI 250/380B (3 komada), B16A, 10kA ili sl. -grebenasta sklopka 0-1, jednopolna, 16A, proizvođač SCHRACK ili sl. -komplet sa svim ostalim potrebnim materijalom i sitnim instalacionim, šemiranjem i puštanjem u rad. | kom | 2 |
| 161 | Sitni nespecificirani instalacioni materijal (obujmice, uvodnice, izolir traka, tiplovi itd.) | paušal | 1 |
|  | Ukupno 159-161 |  |  |
|  | VII Instalacija izjednačenja potencijala |  |  |
| 162 | Sabirnica za izjednačenje potencijala, ŠIP (sabirnica 25x4mm dužine 300mm sa kutijom, poklopcem i zavrtnjima u ormaricu) | kom | 1 |
| 163 | Isporuka i polaganje kabla PPOO-Y, 1x25mm2 koji povezuje šinu za izjednačenje potencijala (ŠIP) sa ventilacionim kanalima, metalnim masama mašinske opreme i sl. Pozicijom se obuhvataju potrebne metalne obujmice sa olovnim uloškom za ostvarivanje galvanske veze metalnih cijevi sa kablom. | m1 | 42 |
| 164 | Isporuka i polaganje kroz gibljive bužire provodnika P/F, 1x6mm2 koji povezuje jednopotencijalnu kutiju PS49 u mokrim čvorovima sa zaštitnom sabirnicom pripadajućeg razvodnog ormara, odnosno razvodne table, kao i jednopotencijalnu kutiju PS49 sa metalnim dijelovima u kupatilu, klozetima, (metalna koljena lavaboa, metalni vodokotlić, instalaciju grijanja, metalne kade i sl.). Pozicijom se obuhvataju i metalne obujmice sa potrebnim zavrtnjevima i olovnim umetkom za ostvarivanje galvanske veze sa metalnim cijevima. Prosječna dužina izlaza je 20m. | kom | 2 |
| 165 | Isporuka i montaža kutije za izjednačenje potencijala PS-49. | kom | 2 |
| 166 | Isporuka i polaganje zaštitnog kabla od šine za izjednačavanje potencijala, ŠIP, do ormara DMO tip PPOO-Y, 1x25mm2. Pozicijom se obuhvata povezivanje kablova na obadva kraja pomoću odgovarajućih kablovskih stopica. | m1 | 6 |
| 167 | Sitni nespecificirani instalacioni materijal (obujmice, uvodnice, izolir traka, tiplovi itd.) | paušal | 1 |
|  | Ukupno 162-167 |  |  |
|  | VIII Gromobranska instalacija |  |  |
| 168 | Nabavka i montaža POS sondi za uzemljenje za uzemljenje FeZn-H sa priborom, za povezivanje uzemljivača sa mjernim spojevima, šinama za izjednačavanje potencijala i prstenovima za izjednačavanje potencijala u mašinskim prostorijama. | kom | 4 |
| 169 | Nabavka i montaža okruglog vodiča tipa AH1 Ø 8mm za izradu prihvatnog voda gromobranske instalacije po krovu Kule, izradu hvataljki i spusnih vodova od prihvatnog sistema do kutije za rastavno mjerni spoj (šifra 090 250). Proizvođač HERMI ili ekvivalent. Obaveza korisnika. | m1 | 152 |
| 170 | Nabavka i ugradnja krovnih nosača vodiča tip ZON 20L, (šifra 20 322). Proizvođač HERMI ili ekvivalent. | kom | 48 |
| 171 | Nabavka i ugradnja zidnih nosača vodiča tip ZON 03, (šifra 20 322). Proizvođač HERMI ili ekvivalent. | kom | 30 |
| 172 | Nabavka i ugradnja rastavno-mjernih spojeva, tip KON 02, (šifra 040122). Proizvođač HERMI ili ekvivalent. | kom | 4 |
| 173 | Nabavka i ugradnja ukrsnih spojnica, tip KON 01, (šifra 50 422). Proizvođač HERMI ili ekvivalent. | kom | 8 |
| 174 | Sitni spojni montažni materijal: vijci i ostali spojni materijal. | paušal | 1 |
| 175 | Isporuka potrebnog materijala i povezivanje ostalih metalnih dijelova objekta (oluci, metalna vrata, prozori, ograda, ventilacioni kanali,) na uzemljenje objekta. | paušal | 1 |
| 176 | Sitni nespecificirani instalacioni materijal (obujmice, uvodnice, izolir traka, tiplovi itd.). | paušal | 1 |
| 177 | Ispitivanje svih instalacija jake struje, puštanje u rad, pribavljanje atesta (ispitivanje otpora izolacije, ispitivanje otpora petlje, otpora rasprostiranja i dr.), izrada projekta izvedenog stanja. | paušal | 1 |
|  | Ukupno 168-177 |  |  |

|  | Rekapitulacija jake struje cjelina 4 – Kula 1 i KULA 2 |  |
| --- | --- | --- |
| I | GLAVNI RAZVODNI MJERNO-DISTRIBUTIVNI ORMAR |  |
| II | NAPOJNI VODOVI |  |
| III | RAZVODNI ORMARI |  |
| IV | INSTALACIJA OPŠTEG I SIGURNOSNOG OSVJETLJENJA |  |
| V | ELEKTRIČNA INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA |  |
| VI | ELEKTRIČNA INSTALACIJA GRIJANJA, KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE |  |
| VII | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |
| VIII | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |
|  | Ukupno jaka struja Kula 1 i Kula 2 077-177 |  |

| R.br. | NASLOV | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (e) |
|  | Turističko informativni centar Adaptacija KULA 1 i KULA 2 – elektroinstalacije, slaba struja |  |  |
|  | IX Vatrodojavna/Protivprovalna instalacija |  |  |
| 178 | Isporuka i montaža kombinovane multifunkcionalne mikroprocesorske adresabilne centrale za kontrolu sistema protivprovale, sa redundantnim procesorom na ploči, RS232 interfejs za štampač i menadžment sistem, pohranjivanje zadnjih 1000 zadnjih događaja u event memoriju, sa integrisanim digitalnim komunikatorom, u vlastitom 19" kućištu, sa vlastitim rezervnim akumulatorskim napajanjem, tip MCU211B-52 SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 179 | Isporuka i montaža automatskog telefonskog uređaja sa mogućnošću pozivanja do 4 tel broja sa četiri govorne poruke po 15 sec, kompatibilan sa svim tel standardima, sa LCD displejom i tastaturom za upravljanje, tip CTL 500 SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 180 | Isporuka i montaža upravljačko-indikacijske multifunkcionalne tastature sa LCD displejom, tip MIC733-5 SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 181 | Isporuka i montaža dualnog detektora kretanja uskopojasnom/širokopojasnom karakteristikom, montaža na zid, pojačanog dometa, tip M4 SECURITON ili ekvivalent. | kom | 5.00 |
| 182 | Isporuka i montaža vanjske sirene sistema protivprovale, tip SIR096I SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 183 | Isporuka i polaganje komunikacionog kabla FTP 4X2 za povezivanje elemenata u polju sa centralom. Kabl se polaže u gibljivom crijevu Ø 16mm u fazi izvođenja građevinskih radova. Prosječno se po izvodu polaže 24 metara kabla. Sve komplet. | kom | 5.00 |
| 184 | Isporuka i polaganje komunikacionog kabla FTP 4X2 za povezivanje alarmnih sirena sa adresabilnom centralom protivprovale. Kabl se polaže u gibljivom crijevu Ø 16mm u fazi izvođenja građevinskih radova. Prosječno se po izvodu polaže 55 metara kabla. Sve komplet. | kom | 2.00 |
| 185 | Isporuka i polaganje komunikacionog kabla FTP 4x2 za povezivanje upravljačko indikacijske tastature sistema protivprovale. Kabl se polaže u gibljivom crijevu fi 16mm u fazi izvođenja građevinskih radova. Prosječno se po izvodu polaže 10 metara kabla. Sve komplet. | kom | 2.00 |
| 186 | Isporuka i montaža adresabilnog automatskog interaktiv multikriterijskog detektora požara (optičko dimni, termički, termodiferencijalni), sa algoritmima i fuzzy logikom, memorisanje lažnih alarma, sa podnožjem USB 531-1, komplet, tip MCD 573-1 SECURITON ili ekvivalent. | kom | 9.00 |
| 187 | Isporuka i montaža vanjske sirene sistema protivprovale, tip SIR096I SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 188 | Isporuka i montaža adresabilnog komandno-potvrdnog upravljačkog modula za izdavanje komandi, tip ROM 81-3 SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 189 | Isporuka i montaža paralelnog indikatora za svjetlosnu indikaciju izvršenja funkcije komandno-potvrdnog upravljačko nadzornog adresabilnog modula, tip RAL 720, SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 190 | Isporuka i montaža adresabilnog interaktiv ručnog javljača požara, razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste prostore, komplet, tip FT513x SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 191 | Isporuka i montaža elektronske alarmne adresabilne sirene za unutrašnju ugradnju, komplet, tip BA-SOL SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 192 | Isporuka i montaža elektronske alarmne adresabilne sirene sa bljeskalicom za vanjsku ugradnju, komplet, tip BA-FOL SECURITON ili ekvivalent. | kom | 2.00 |
| 193 | Isporuka i polaganje komunikacionog vatrootpornog kabla JBY(St)Y 2x2x0,8 za povezivanje adresabilnih elemenata vatrodojavnih petlji i uređaja na SecuriLAN-u. Kabl se polaže u tvrdoj PVC cijevi Ø 16mm u fazi izvođenja građevinskih radova. Prosječno se po izvodu polaže 12 metara kabla. Sve komplet. | kom | 16.00 |
| 194 | Isporuka i montaža KONCENTRATORA tip 8/1 SECURITON ili ekvivalent.. Sve komplet. | kom | 2.00 |
| 195 | Kontrola cjelokupnog sistema protivprovale/vatrodojave, parametriranje i programiranje sistema u skladu sa zahtjevima Korisnika, funkcionalna proba sistema, obuka za rukovanje i održavanje, tehnička primopredaja sistema, atesti opreme, komplet. | paušal | 1.00 |
|  | Ukupno 178-195 |  |  |
|  | X Instalacija bežičnog interneta |  |  |
| 196 | Nabavka i montaža, na mjesta prikazana u osnovama slabe struje, uređaja bežičnog interneta, Wirelless Point-era tip TL-WA601G- 108M, atheros 2,4GHz, 802. 11g/b. ili ekv. | kom | 5.00 |
| 197 | Kontrola izvedene instalacije, izdavanje atesta i puštanje sistema u rad. | paušal | 1.00 |
|  | Ukupno 196-197 |  |  |

|  | Rekapitulacija instalacije slabe struje cjelina 4 – Kula 1 i KULA 2 |  |
| --- | --- | --- |
| IX | PROTIVPROVALNA/VATRODOJAVNA INSTALACIJA |  |
| X | INSTALACIJA BEŽIČNOG INTERNETA |  |
|  | Ukupno slaba struja Kula 1 i Kula 2 178-197 |  |

|  | Rekapitulacija elektroinstalacija cjelina 4 – Kula 1 i KULA 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | JAKA STRUJA I GROMOBRAN |  |
|  | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE OBJEKTA |  |
|  | Ukupno elektroinstalacije Kula 1 i Kula 2 077-197 |  |

| R.br. | NASLOV | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (e) |
|  | Turističko informativni centar Adaptacija KULA 1 i KULA 2 – termotehničke instalacije |  |  |
|  | XI Radijatorsko grijanje |  |  |
| 198 | Nabavka i ugradnja konvektora snage 2000W, marke Bosch ili ekvivalent. | komplet | 1.00 |
| 199 | Probni pogon, topla proba, sve do potpune funkcionalnosti instalacije. | paušal | 1 |
| 200 | Pripremno-završni radovi | paušal | 1 |
|  | Ukupno 198-200 |  |  |
|  | XII Ventilacija |  |  |
| 201 | Dobava i montaža ventilatora za otsis vazduha iz sanitarija tip kao K 160XL Systemair V=350m3/h Dpext=200Pa, komplet sa regulatorom i nepovratnom klapnom. | komplet | 1.00 |
| 202 | Dobava i montaža ventilacionih otsisnih ventila tip kao Balance ''Systemair'' sljedećih veličina 125 | kom | 6.00 |
| 203 | Dobava i montaža kanalskog prigušivača buke, proizvod Sistemair ili slično, tip LDC 160-600 | kom | 1.00 |
| 204 | Dobava i montaža lepršajuće spoljne žaluzine, proizvod Sistemair ili slično, tip BK 20 | kom | 1.00 |
| 205 | Dobava i montaža spiro cijevi komplet sa koljenima, redukcijama, račvama, materijalom za spajanje dihtovanje i ovjes, dimenzija: Ø 125 mm | m1 | 8.00 |
| 206 | Ø 160 mm | m1 | 3.00 |
| 207 | Pripremno završni radovi i sl. | paušal | 1.00 |
| 208 | Puštanje u pogon, regulacija, sa dokazivanjem parametara sistema ventilacije (količine vazduha). O izvršenoj regulaciji sačiniti odgovarajući pisani protokol. | paušal | 1.00 |
|  | Ukupno 201-208 |  |  |

|  | Rekapitulacija termotehničke instalacije cjelina 4 – Kula 1 i KULA 2 |  |
| --- | --- | --- |
| XI | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |
| XII | VENTILACIJA |  |
|  | Ukupno termotehničke instalacije Kula 1 i Kula 2 198-208 |  |

| R.br. | NASLOV | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (e) |
|  | Turističko informativni centar Adaptacija KULA 1 i KULA 2 – protivpožarna oprema |  |  |
|  | XIII Protivpožarna oprema |  |  |
| 209 | Prenosni aparat za početno gašenje požara suhim prahom S- 9 kg | kom | 4 |
| 210 | Prenosni aparat za početno gašenje požara ugljen dioksidom, CO2- 5kg | kom | 2 |
| 211 | Oznake upozorenja -Zabranjeno pušenje | kom | 2 |
| 212 | -Zabranjena upotreba otvorene vatre | kom | 2 |
| 213 | Prva pomoć | kom | 1 |
| 214 | Oznake upozorenja -Visoki napon | kom | 3 |
| 215 | Nezaposlenim zabranjen pristup | kom | 2 |
|  | Ukupno 209-215 |  |  |

|  | Rekapitulacija protivpožarna oprema cjelina 4 – Kula 1 i KULA 2 |  |
| --- | --- | --- |
| XIII | PROTIVPOŽARNA OPREMA |  |
|  | Ukupno protivpožarna oprema Kula 1 i Kula 2 209-215 |  |

|  | Turističko-informativni centar UKUPNA REKAPITULACIJA cjelina 4 adaptacija – KULA 1 i KULA 2 |  |
| --- | --- | --- |
| A | KULA 1 – građevinsko-zanatski radovi |  |
| B | KULA 2 – građevinsko-zanatski radovi |  |
| C | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |
| D | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |
| E | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |
| F | PROTIVPOŽARNA OPREMA |  |
|  | SVEUKUPNO KULA 1 i KULA 2 001-215 |  |